| 6 720 000 рублей Спецификация FT XF105 Super Space Cab Int PERFECT TRUCK BLUE |  |
| --- | --- |
| Внешний вид кабины | - Кабина Super Space Cab с механической подвеской, стальным бампером, тонированным стеклом и электростеклоподъемниками. Основные зеркала и широкоугольные зеркала с электрическим подогревом. Ширина кабины 2490 мм.. - Центральный замок. Выключатель замка двери второго водителя на приборной панели. Включает 2 пульта дистанционного управления и 2 ключа с транспондером.. - Прозрачный наружный солнцезащитный козырек над ветровым стеклом, зеленого цвета.. - Зеркало переднего вида должно соответствовать директиве СЕ 2003/97/EC для основного обзора.. - Постоянные фары дальнего света, подключенные к переключателю ключа зажигания. Фары, стояночные фонари и габаритные огни включены при работающем двигателе.. - Фары с двумя отражателями и ударопрочными линзами Lexan. Галогенные фары дальнего света и ксеноновые фары ближнего света. Включая омыватель фар.. - Фары дальнего света для правостороннего движения.. - Система фонарей Skylights: встроенные осветительные приборы на углах крыши кабины. Каждый осветительный прибор содержит две точечные лампы и два верхних габаритных огня. Светодиодные комбинированные фары (противотуманные фонари и точечные лампы) с линзами из поликарбоната в бампере.. - Двойной комплект пневматических гудков, состоит из двух гудков на каждой стороне крыши кабины, с натяжным тросиком в кабине.. - Алюминиевая лестница за кабиной, простая.. |
| Аэродинамика | - Фиксированный спойлер крыши и боковые обтекатели кабины, ширина 2,55 м. Оба боковых обтекателя крепятся на шарнирах для обеспечения доступа с правой стороны к пневматическим и электрическим соединениям полуприцепа и с левой стороны к панели управления дополнительного оборудования, такого как рефрижераторный блок у перегородки полуприцепа.. - Обтекатели шасси.. |
| Цвета | - Цвет кабины: H3981MEBL. - Кожухи зеркал в цвет кабины.. - Спойлер на крыше под цвет кабины.. - Боковые манжеты: цвет кабины.. - Обтекатели шасси: цвет кабины.. - Цвет шасси красный.. |
| Внутреннее пространство кабины | - Левостороннее рулевое управление.. - Рулевое колесо, отделка кожей черного цвета.. - Отделка черного цвета для активных зон приборной панели.. - Сиденье водителя с пневматической подвеской - Super Air. С высокой спинкой и регулировкой плечевой опоры. Двухступенчатый подогрев сиденья и активная вентиляция сиденья. Обивка Flash Copper лицевой поверхности сиденья, Alcantara для окантовки и Leather для углов. Разъем для пневматического пистолета в задней части консоли сиденья.. - Подлокотник сиденья водителя.. - Сиденье второго водителя с пневматической подвеской - Comfort Air. Сиденье с высокой спинкой. Обивка Flash Copper для поверхности сиденья, Thunder для окантовки и Rustico для углов.. - Ремни безопасности, черные.. - Подготовка для пневматического пистолета.. - Стеклянный люк крыши с электроприводом.. - Место для хранения под нижним спальным местом: слева - герметичный отсек емкостью 150 л с наружным замком и открытый отсек емкостью 60 л; справа - открытый отсек емкостью 150 л с наружным замком и открытый отсек емкостью 85 л; центральная часть - открытый отсек емкостью 25 л с держателем для бутылок в передней части и выдвижной ящик емкостью 65 л с регулируемой перегородкой рядом с холодильником. Под матрасом расположены проставки для дополнительной вентиляции во избежание скопления влажности от холодильника.. - Нижнее спальное место с пружинным матрасом Xtra Comfort, толщина 150 мм.. - Спальный отсек с верхним спальным местом, со ступенькой.. - Защитная сетка на нижнем и верхнем спальных местах.. - Холодильный ящик 42 л с удобной ручкой под алюминий под нижним спальным местом.. - Воздушный дополнительный обогреватель кабины.. - Система кондиционирования воздуха с ручным управлением и рециркуляцией воздуха.. - Электростеклоподъемники.. |
| Управление связью и движением | - Универсальный разъем FMS (Система управления автотранспортными перевозками) с проводкой, для обработки информации согласно стандарту FMS производителя грузовика.. - Цифровой тахограф, VDO.. - Спидометр со шкалой в км/ч.. - Настройка ограничителя скорости 85 км/ч абсолютная. Эта настройка не позволяет превышать скорость в 85 км/ч.. - Радиоприемник/проигрыватель USB Luxury с пультом дистанционного управления. Акустическая система с 6 громкоговорителями.. - Система экстренного реагирования.. - Стандартные антенны: AM/FM, GSM и GPS. Вторая антенна GSM для телефона. Дополнительная антенна: CB.. - Система адаптивного круиз-контроля (ACC). Включает функцию предупреждения о возможном столкновении (FCW).. |
| Надежность и безопасность | - Ночное запирание DAF Молоток на случай возникновения чрезвычайной ситуации включен.. - Требования безопасности ADR. Сертификат для классов AT, FL, EX2, EX3 (кроме UN-0331 и UN-0332) и OX. Включает разъединитель аккумулятора с управлением в кабине.. - Система курсовой устойчивости (VSC) для повышения безопасности во время движения. Улучшенная курсовая устойчивость (недостаточная или избыточная поворачиваемость, складывание автопоезда) и дополнительная защита от опрокидывания.. - Звуковое предупреждение о заднем ходе с блокирующим переключателем.. - Базовый иммобилайзер двигателя с блокировкой впрыска топлива и размыканием контура стартера.. |
| Подвеска и оси | - Передняя ось типа 152N, вертикальное смещение 100 мм. Параболическая рессорная подвеска с амортизаторами и стабилизатором. Макс. нагрузка 7,5 т.. - Ведущая задняя ось с одним редуктором типа SR1347 с регулируемой пневматической подвеской с электронным управлением и 4 пневмобаллонами, включая амортизаторы и стабилизатор. Макс. нагрузка 13,0 т. Механическая блокировка дифференциала.. - Одно положение высоты шасси во время движения, стандартная высота.. - Система мониторинга нагрузки на ось.. |
| Колеса и шины | - Первая передняя ось: размер шин 385/65R22,5, размер колес 22,5 x 11,75.. - Первая задняя ось: размер шин 315/70R22,5, размер колес 22,5 x 9,00.. - Поставщик Michelin.. - Алюминиевые колесные диски, Alcoa Brushed, крепежные отверстия 32 мм.. - Защитные ободья колеса с открытой центральной частью, цвет серебристый (RAL 9006).. - Первая передняя ось: размер шин 385/65R22.5, Michelin типа XLEF, индекс нагрузки 160/000, индекс скорости K, для установки на управляемую ось для перевозок на дальние расстояния. Маркировка шин: сопротивление качению B - сцепление с мокрым дорожным покрытием B - шум 69 дБ(A).. - Первая задняя ось: размер шин 315/70R22.5, Michelin типа MWXDE, индекс нагрузки 154/150, индекс скорости L, для установки на ведущую ось для региональных перевозок. Маркировка шин: сопротивление качению D - сцепление с мокрым дорожным покрытием C - шум 75 дБ(A).. - Шина запасного колеса неприменима.. |
| Трансмиссия | - Двигатель MX: 12,9 л, 6-цилиндровый дизельный двигатель. Производительность двигателя согласно ECE R24-03: мощность 340 кВт (462 л. с.) при 1500-1900 об/мин. Крутящий момент 2300 Нм при 1000-1410 об/мин. Макс. температура окружающей среды 38 градусов Цельсия.. - Соответствует Euro 5.. - КПП AS Tronic, 12-ступенчатая. Включает функцию Hill Start Aid (HSA) (помощь при трогании на подъеме).. - КПП с прямой высшей передачей.. - Передаточное число КПП 15,86-1,00.. - Передаточное число задней оси 2,69.. - Ведущая задняя ось с механической блокировкой дифференциала.. - Система ASR (система противоскольжения).. - Программное обеспечение автоматической коробки передач, оптимизированное для выполнения дальних перевозок.. |
| Тормозная система | - Контроль работы тормозной системы для рабочей тормозной системы.. - MX Engine Brake. Компрессионный тормоз с гидравлическим управлением, встроенный в механизм коромысла клапана. MX Engine Brake работает одновременно с тормозом-замедлителем, что обеспечивает высокую суммарную тормозную мощность при низкой частоте вращения двигателя.. - Рычаг стояночного тормоза с положением проверки.. - Цилиндр пружинного тормоза на задней оси.. - Антиблокировочная тормозная система (АБС).. - Электронная тормозная система (EBS). Встроенная АБС (антиблокировочная система), SMR (Регулятор торможения двигателем), система экстренного торможения и контроль работы тормозной системы. Полная интеграция рабочего тормоза и (если установлен) тормоза двигателя MX и/или интардера.. - Вентилируемые тормозные диски спереди и сзади. Двухконтурная пневматическая система с электронным управлением (EBS). Двухцилиндровый воздушный компрессор с нагреваемым осушителем и экономичным режимом.. |
| Шасси | - Колесная база 3,80 м / задний свес 0,99 м.. - Высота лонжерона 260 мм, толщина 7,0 мм. Передняя сторона внутреннего усиления.. - Стандартное расположение компонентов шасси.. - Глушитель и аккумуляторные батареи с правой стороны шасси.. - Горизонтальная выхлопная труба сбоку от блока DPF/SCR через низкий диффузор отработавших газов.. - Выхлопная труба с левой стороны.. - Емкости для сжатого воздуха стальные.. - Алюм. топливные баки 850+430 л, высота 620 мм.. - Боковой мостик со ступенькой, версия из двух элементов. Длина бокового мостика со стороны ступеньки ок. 100 см; длина закрытой секции между лонжеронами шасси ок. 80 см.. - Задние пластмассовые брызговики из трех частей.. - Рабочий фонарь с белым стеклом позади кабины.. - Защита от брызг на брызговиках, согласно директиве 91/226/EEC.. - Передняя противоподкатная защита (FUP), согласно директиве ЕС 2000/40/EEC.. - Бак AdBlue 75 л.. - Две тормозные колодки согласно DIN 76051, установлены на заднем свесе.. |
| Тягово-сцепное оборудование | - Буксировочный крюк D= 4,3.. - Седельно-сцепное устройство типа Jost JSK37C, чугун, высота 150 мм с опорной плитой 40 мм. Диаметр поворотного шкворня 2 дюйма, значение D 152 кН, максимальная вертикальная нагрузка 20 тонн.. - Диаметр поворотного шкворня 2 дюйма, максимальное значение D 170 кН, максимальная вертикальная нагрузка 28 тонн.. - Размер КА седельно-сцепного устройства 670 мм.. - Пневматическое соединение прицепа со звездообразными муфтами.. - Электрическое соединение прицепа 24 В с 15-контактным разъемом. Кабель освещения / дополнительного оборудования с 15-контактными разъемами.. |
| Кузова и подготовка для установки кузова | - Дополнительный разъем для функций кузова на перегородке в передней части кабины (01A). Электрические сигналы для -Механизм откидывания кабины заблокирован- и -Работа двигателя-. Электропитание 24 В до и после зажигания. Запасная проводка к приборной панели.. - Рама шасси для стандартного применения.. |
| Механизм отбора мощности (МОМ) |  |
| Источник электропитания | - Генератор 110 A, аккумуляторы 2x 230 А/ч.. |
| Полная масса автомобиля и полная масса автопоезда | - Техническая масса GVM макс. 19500 кг по массе шасси.. - Силовой агрегат, макс. GCM 44000 кг класс 2.. - Табличка типа Россия.. |
| Условия применения | - Холодные климатические условия, с температурами ниже минус 18 градусов Цельсия.. - Влагоотделитель с фильтрующим элементом 30 микрон и подогреваемой чашей фильтра. Панель состояния с предупреждением о сливе влаги на приборной панели.. - Высокий воздухозаборник.. |
| Эксплуатация и техническое обслуживание | - DAF MultiSupport Warranty Plus - Автомобиль, гарантия на весь автомобиль 2 года (кроме изнашиваемых запчастей), без ограничения пробега и гарантия на устранение поломки на 1 год.. - Обслуживание ITS.. - Увеличенный интервал технического обслуживания. Двигатель с двойным предварительным топливным фильтром вместо одиночного и дополнительным центробежным перепускным масляным фильтром.. |
| Доставка автомобиля | - Стандартный набор инструментов.. - Проверка перед поставкой, включающая в себя техническую проверку автомобиля.. |